# SISTEMA PROPUESTO

El Sistema descrito en esta sección responde a los requisitos establecidos por el Gobierno de Venezuela, el mismo cubre el diseño, implementación, operación y mantenimiento de un Sistema de Telecomunicaciones, que permite la Interconexión de todas las localidades con la sede principal de manera de poder suplir y satisfacer los servicios de voz, datos y video a nivel nacional.

Entre las características del sistema debemos notar su flexibilidad, calidad, disponibilidad, capacidad de crecimiento, tecnología, supervisión  y seguridad.

El sistema ofrecido  lo constituye la Interconexión  de la sede principal (Caracas) con el resto de las Entidades, Oficinas Municipales, Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (143 localidades) ubicados en todo el territorio nacional.

El consorcio estará a cargo de coordinar y ejecutar  todo el proyecto concerniente a las necesidades del Gobierno Venezolano.

## Diagrama General del Sistema Propuesto

Favor referirse a la figura

La Red propuesta tiene configuración del tipo estrella-malla y la interconexión se efectuará por medio de una Red Frame Relay, usando las ventajas propias de esta tecnología para ofrecer múltiples caminos entre la sede principal y los otros puntos de la red, brindando de esta forma un altísimo nivel de disponibilidad al mismo tiempo que se explotarán las máximas capacidades de transmisión disponibles mediante esta tecnología con grados de servicio de calidad mundial. En todos aquellos lugares que sea factible se instalará equipos Frame Relay en las instalaciones del cliente reduciéndose de esta manera las posibilidades de falla y permitiendo el uso de las bondades de tener acceso directo a la red.

Para interconectar a los sitios que por su ubicación geográfica o lejanía de centros poblados, no se pueda llegar vía directa se considerarán dos opciones: La conexión mediante enlaces de red dedicados, que podrán ir creciendo en función de la demanda de capacidad, hasta el nodo de la Red Frame Relay más cercano.

En las ubicaciones lejanas se ofrecerá el servicio satelital de hasta 128 Kb/s el cual al ser bajado desde el satélite

se entregará a la red Frame Relay en su nodo más cercano.

Con el objeto de dar mayor seguridad a los enlaces de ultima milla, se proporcionará a las diferentes sedes, modem de discado automático, quienes usarán la red pública de voz y que tendrán su contraparte en equipos que acceden directamente a la Red Frame Relay.

Adicionalmente el Sistema contará con la instalación de modems en cada localidad como medio redundante, los cuales se conectarán a la red de Voz en caso de cualquier interrupción que se tenga en el medio de comunicación principal

En la sede principal estarán ubicado el servidor activo (working)  y en  otra localidad a ser determinada por el cliente, se ubicará el servidor de respaldo, dando de esta manerá la seguridad que debe caracterizar este tipo de servicios y brindando la posibilidad de construir un centro de respaldo. Por otra parte en la sede central de SINACOC se instalarán las aplicaciones para presentación y consulta vía Intranet/Internet mediante un  Web Server, de igual manera contará con un  Sistema de Supervisión para la Red, desde el cual se podrán monitorear las redes, utilizando dos monitores  independientes

.