Registratore Digitale

By ^_][Ice][Man][_^

Ciao  a tutti, innanzitutto; oggi sono qui a scrivere il mio primo tutorial di elettronica; più precisamente, vi parlerò di come costruire un semplice registratore Vocale senza usare cassetta…O_o ..si avete capito bene…potrete registrare con questo apparecchietto qualsiasi tipo di suono senza supporto magnetico.

INIZIAMO

(p.s: non lamentatevi se sentite la mia voce bassa…ma purtroppo sono influenzato…auauauuauauau  )

Il circuito che andremo a costruire si basa sull’utilizzo di una memoria EEPROM 1016A…x i neofiti dell’elettronica la EEPROM è una particolare tipo di memoria appartenente alla famiglia delle ROM RAM EPROM…sicuramente qualcuno di queste ne avrete sentito parlare. La parola EEPROM sta per Electrically Erasable Programmable ROM, ovvero memoria programmabile e cancellabile mediante impulsi elettrici. Si, perché a differenza di queste, le memorie di tipo EPROM  per poter essere cancellate devono essere esposte a Raggi UV (ultravioletti )…cosa difficile da fare a casa( infatti queste operazioni vengono fatte quasi sempre da industrie specifiche); le caratteristiche delle EEPROM sono:

- tempo di cancellazione inferiore a quelle delle EPROM ( si parla di circa 10 Ms per le EEPROM, contro i 30 minuti delle EPROM)

- Le celle che costituiscono la EEPROM possono essere cancellate una indipendentemente dalle altre, cosa impossibile sulle EPROM, le quali vengono cancellate tutte insieme.

Ah dimenticavo...ambedue memorie consentono di mantenere il contenuto invariato nel tempo  ( memoria non volatile ). Direte voi…dove posso trovare applicazioni per le memorie EEPROM??? Beh quando chiamate ad un cell ke risulta spento….secondo voi la signorina che vi avverte, parla in diretta ?!!??!?!?

Bene dopo aver fatto una panoramica sulle memorie andiamo ad illustrare la componentistica di questo piccolo ma utile registratore:

Componenti	                  	Valore				Tipo

R1 = R2 = R3 = R4                              47 KOhm

R5					390 Ohm

R6					220 KOhm

R7 = R8				47   KOhm

R9					10 Ohm

R10					3300 Ohm ( 3,3 KOhm)

R11					470 Ohm

C1 = C2 = C3 = C4		          0,1 uF				       Ceramico

C5					1 uF				       Ceramico

C6					4,7 uF  35V			       Elettrolitico

C7 = C8				          0,22 uF			       Ceramico

C9 = C10				0,1 uF			       Ceramico

C11 = C12 				22 uF 35 V			       Elettrolitico

IC1					7805

IC2(Eeprom) 			1016A

D1 = D2				          1N4148				Diodi

DL					LED possibilmente rosso

TR1					BC 5678 oppure BC 238A

Pa = Pr				          due  pulsanti per l’ascolto e registrazione

M					microfono a condensatore preamplificato

AP				          Altoparlante con impedenza 8 Ohm

Zoccolo per integrato a 28 piedini

Alimentazione in Continua 9 – 14 V

*N.B: Prima di costruire il registratore, accertarsi di aver trovato in qualke negozio la Eeprom visto ke per me non è stato facile trovarla in commercio. Poi, non fatevi ingannare dal fatto ke chiamandosi Ic1 e Ic2 siano 2 eeprom..Ic1 è un integrato a 3 piedini simile ad un transistor...dopo vedremo il suo utilizzo nel circuito.

Costruzione supporto: Beh a questo testo ho allegato alcune immagini; tra queste c’è ( lato rame.jpg). Questa vi servirà per costruire i circuiti di rame su cui verranno poi piazzati i componenti!! Ci sono vari modi per poterlo fare!!

- stampatevi l’immagine, poi la mettete sulla piastra di rame, ponendo nel mezzo un foglio di carta copiativa! Ricalcate con una matita i contorni delle piste…in modo levando il foglio, rimarranno i segni delle piste.

- Usate un bromografo…in questo caso stampatevi l’immagine su foglio lucido

- Stampatevi l’immagine al contrario…appoggiatelo sulla basetta e passateci il ferro da stiro sopra, molto caldo! Questa tecnica non l’ho mai provata ma ne ho sentita parlare! Il foglio si attaccherà alla basetta...quindi per staccarlo immergetela in acqua!! Arrivati alla copia, disegnate le piste con l’inchiostro resistente all’acido, fatelo asciugare e poi immergetelo nell’acido ferrico!! Quando le piste saranno pronte, sciacquate la basetta, asciugatela, eliminate l’inchiostro rimasto sulle piste di rame e praticate i dovuti fori!! Ecco qui.

Funzionamento del circuito: Vediamo ora come funziona questo circuito!! Premendo il pulsante di registrazione (Pr) si collegano alcuni piedini dell’EEPROM al Ground (Gnd), mentre premendo PA si consente ad alcuni di essi, di essere alimentati a +5 V. Questa tensione continua viene “stabilizzata” da IC1..ke ha proprio questo compito…alimentare IC2 a +5V. Il gruppo di condensatori (c2-c9-c10-c11-c12) hanno tutti lo scopo di scaricare a massa eventuali errori o disturbi nel segnale e quindi renderlo il più limpido possibile. La corrente assorbita dal circuito varia tra i 14 mA e i 40 mA a seconda se è a riposo o in fase di riproduzione. L’accensione nel circuito del LED rosso ci consente di sapere che all’interno del circuito passa corrente e quindi dal punto di vista componentistico è tutto in ordine! Non penso sia il caso di star a spiegare approfonditamente come funziona la memoria EEPROM al suo interno, quindi passiamo alla fase di cablaggio!!

Cablaggio: Oltre  all’immagine vista prima…ho allegato anche il circuito visto dal lato dei componenti(Lato componenti.jgp)…proprio per facilitarvi la costruzione!! Spero che vi piaccia…l’ho fatto tutto a mano sfortunatamente e penso che sia molto chiaro!!! Vi raccomando osservate bene la polarità dei condensatori elettrolitici C6, C11 E C12..è importante. Non è meno importante la polarizzazione dei diodi D1 e D2, che hanno ambedue le fascette rivolte verso il basso!! Il Tr1  deve avere il lato piatto rivolto verso l’esterno!! La cosa + importante però è l’IC2. L’EEPROM deve avere la mezzaluna rivolta verso sinistra come si vede nel disegno!!

Per l’altoparlante, resistenze e condensatori non c’è problema di polarità...ma per la capsula microfonica si!!! Infatti dovrete collegare la massa di quest’ultima al punto 5 …ovvero il punto destro dove osservate la lettera M; se ci fate caso il contatto è collegato al condensatore C7, mentre collegate il positivo al punto affianco!! I ponticelli che vedete nel disegno potrete costruirli con gli spezzoni delle resistenze, rimasti quando taglierete la parte in eccesso! Ora date corrente, premete PR parlate ed ascoltate quanto è brutta la vostra voce…huuuahuahuahau.

Come pulsanti...vi consiglio quelli piccoli ke chiudono il circuito, quando premete e riaprono quando lasciate!!!

Come ultima immagine vi allego anche una del mio personale registratore!! Non fateci caso se è brutta…ha circa 8 anni  ; come contenitore usai quello dei Ferrero Rocher a forma di cubo allungato...ricordate??? Poi ci ho avvolto del nastro adesivo nero intorno e ci ho inserito la scheda con dei buchi appositi per l’altoparlante, i pulsanti e il  LED. L’unico difetto di questo registratore è che il tempo massimo di registrazione gira intorno ai 16 sec. quindi se  starete a parlare di +, la parte in eccessa verrà ignorata.

Infine vi ricordo, che nel file.zip troverete anche una fotografia dal lato componenti del mio personal recorder (hihihi oggi ho presto 7 in ing ;) ( cablato.jpg )

Siamo alle conclusioni!! Saluto e ringrazio tutti i membri dell’AIDSH(ex-oramai)…penso che sia la Crew + seria che abbiamo in Italia, e precisamente sono:

Zorks56 ( bello il tuo crack…lo hai modificato con l’exescope?? Auaauaua.Cmq l’ho craccato tutto e fortunatamente per me senza vedere il tuo tut ), Mephisto ( a cui ogni tanto vengono i 5 minuti e che deve ancora rispondermi alla mia domanda posta sul Forum ), Cyberdude ( che ha fatto lo scheletro del Forum, ke purtroppo viene visitato solo da me ) , Eakon ( che non dorme la notte per poter sviluppare il programma per la dieta, hihi…skerzo ),Bredok , Krapac, Licoszen,X3l4, bigAlex, BossFox, Korvin e tutti gli altri della banda con cui non ho ancora avuto il piacere di parlare…spero di farlo presto!! Scusate a tutti coloro che non ho menzionato

Edivada@iol.it

Edivada84@inwind.it

^_][ice][man][_^

Now you can

Lory I’ll love you, with or without you